GUÍA TÉCNICA: ESTÁNDAR DE ETIQUETADO Y MARQUILLADO DE RED

Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. Departamento de TI

1. Objetivo

Establecer un sistema de identificación uniforme para la infraestructura de red de datos, basado en la norma TIA-606, que permita la rápida localización, administración y mantenimiento de los nodos de red y equipos activos.

2. Codificación de Etiquetas

Para asegurar la trazabilidad total, cada etiqueta se divide en niveles de información:

A. Estructura del Código de Identificación

El formato general para las estaciones de trabajo y faceplates es: [ÁREA] / [PATCH PANEL]-[PUERTO]

- ÁREA: Siglas de la dependencia (Ej: FIN para Financiera, FACT para Facturación).

- PATCH PANEL: Identificador del panel en el rack (Ej: PPD1).

- PUERTO: Número físico del puerto en el panel (Ej: 1).

3. Especificaciones de Marcación Física

3.1. En el Switch (Origen del Servicio)

Se utiliza una etiqueta de 4 líneas en el cable (patch cord) para evitar confusiones durante auditorías o cambios de hardware:

- Ubicación Física: R1 - SWA1 (Rack 1, Switch A, Puerto 1).

- Destino Interno: PPD1-1 (Patch Panel D1, Puerto 1).

- Referencia de Área: FIN1 (Identificador de lugar o estación).

- Configuración Lógica: V102/10/200 (VLANs configuradas en ese puerto).

3.2. En el Patch Panel (Punto Intermedio)

Identifica de dónde viene la señal lógica hacia el cableado estructurado:

- Origen Lógico: SWA1 (Switch de procedencia,Puerto).

- .Destino Final: FIN1.(Identificador de lugar o estación).

- Puerto Físico: PPD1-1.

- VLAN: V102/10/200 Segmentación de red activa.

3.3. En la Salida de Usuario (Faceplate)

Es la marca que el usuario final y el técnico de soporte ven. Debe ser legible y resistente.

- Formato: [IDENTIFICADOR ESTACIÓN O LUGAR] / [PUERTO PP]

- Ejemplo Real: FACT 1 / PPD1-33 y PPD2-33.

4. Herramienta de Consulta Digital (Proyecto Mapa-Red)

Como complemento al etiquetado físico, se ha dispuesto de un aplicativo desarrollado en Python/Streamlit.

- Propósito: Localizar visualmente el punto de red sobre el plano arquitectónico de la empresa.

- Uso: El técnico ingresa el código de la etiqueta en el buscador del aplicativo y este resaltará la posición exacta mediante coordenadas integradas con streamlit-image-coordinates.

- Acceso: Disponible en el servidor local (localhost) y respaldado en el repositorio institucional de GitHub.

https://github.com/MUXULCRACK/Proyecto-Mapa-Red.git

5. Recomendaciones de Mantenimiento

- Consistencia: No se deben crear etiquetas manuales con esfero; se debe utilizar rotuladora térmica para garantizar la durabilidad del texto.

- Actualización del Software: Cada vez que se cree un nuevo punto de red, se deben registrar las coordenadas en la base de datos de Pandas que alimenta el aplicativo Streamlit.

- Colores: Se recomienda mantener el uso de cables azules para datos y, si aplica en el futuro, otros colores para telefonía IP o cámaras, siguiendo este mismo estándar de marquillado.